Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №444»

АКУСТИЧЕСКИЙ ТРИАНГУЛЯТОР: МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ БПЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ТРИАНГУЛЯЦИИ ЗВУКОВОГО ИСТОЧНИКА

Выполнили:

Ученик 10 «И» класса ГБОУ Школа №444

Мицюк Андрей Романович,

Ученик 10 «И» класса ГБОУ Школа №444

Суворов Никита Сергеевич

Руководитель:

Педагог ГБОУ Школа №444

Мякова Елена Георгиевна

Москва, 2026

Оглавление

Введение ........................................................................................................3

Цель и задачи работы ...........................................…………………………4

Методика выполнения работы ................................................................... 5

Результаты работы и их проверка .............................................................. 7

Выводы и перспективы ............................................................................... 8

Список используемой литературы ............................................................. 9

Введение

Актуальность работы Сегодня технологии, такие как квадрокоптеры, приносят много пользы, но также создают и серьёзные проблемы. Их всё чаще используют для шпионажа: чтобы тайно снимать или подслушивать на закрытых объектах и частной территории. Обнаружить такие дроны сложно: они маленькие, почти не видны радарам и не оставляют теплового следа.

Обоснование выбора темы

У всех квадрокоптеров есть общая черта — характерный шум от работы пропеллеров. Именно на этот звук можно сделать ставку, чтобы создать эффективную и недорогую пассивную систему обнаружения.

Постановка проблемы

Необходимо найти надёжный способ обнаружения и локализации малоразмерных БПЛА, пока они не нанесли вред. Существующие радиолокационные и оптические методы в ряде условий оказываются бессильны.

Цель и задачи работы

Цель проекта:

Создать устройство, которое будет прослушивать воздушное пространство и определять пространственные координаты БПЛА.

Задачи проекта:

- Изучить проблему обнаружения БПЛА в современном мире.

- Проанализировать зависимость силы звука от удаления БПЛА в спокойных условиях и при ветре.

- Разработать действующую модель триангулятора из трёх узконаправленных высокочувствительных микрофонов.

- Разработать скрипт автоматического ввода данных с микрофонов и вывода координат БПЛА на экран.

- Провести эксперименты работы триангулятора в реальных условиях с реальным БПЛА.

Методика выполнения работы

Оборудование и материалы:

Для создания одной станции использованы: платы Arduino UNO R3 (3 шт.), микрофоны KY-038 (3 шт.), макетные платы и корпуса из PLA-пластика.

Программная среда: Код разработан в Arduino IDE на языках Си и C++. Система использует библиотеку Wiring для процедур ввода-вывода и программу avrdude для прошивки плат.

Схема сборки: Микрофон подключается к аналоговому входу A0. Корпуса станций разработаны в CAD-программе Fusion 360.

Создание программы визуализации: В Visual studio code на языке C# было разработано ПО для визуализации нахождения БПЛА, исходя из полученных данных со станций.

Алгоритм и реализация

Принцип работы (Концепт):

Идея основана на акустических локаторах времен Второй мировой войны.

Работа системы включает:

- Подготовительный этап: снятие спектральной сигнатуры (частоты пропеллеров) и зависимости громкости от расстояния.

- Полевой этап: микрофоны фиксируют угол поворота (азимут) на максимальный звук. По углу и заранее снятой зависимости амплитуды вычисляется расстояние до источника.

- Триангуляция: на основе трех полученных точек строится треугольник, и по его центру тяжести (пересечению медиан) определяется реальное положение БПЛА.

Результаты работы и их проверка

Лабораторные испытания:

В ходе тестов была проверена связь между станциями, определен порог срабатывания детектора импульсов и точность временной фиксации. Проведена предварительная калибровка микрофонов по эталонному источнику звука.

Полевые испытания:

Станции были размещены в вершинах треугольника со сторонами 10 метров. Испытания проводились с различными источниками звука (хлопок, свисток) и реальным БПЛА. Система успешно определила координаты источника, хотя была выявлена чувствительность к фоновому шуму.

Выводы и перспективы

Выводы:

- Разработанная система способна обнаруживать БПЛА в условиях, когда другие методы бессильны.

- Главными преимуществами устройства являются его пассивность и низкая стоимость производства.

- Метод акустической триангуляции подтвердил свою применимость для локализации малоразмерных объектов.

Перспективы дальнейшей работы:

- Улучшение алгоритмов фильтрации для снижения влияния ветра.

- Оптимизация энергопотребления для автономной работы станций.

- Публикация исходного кода на GitHub для открытого доступа.

Список используемой литературы

- Arduino IDE. Документация интегрированной среды разработки для Windows, macOS и Linux. — URL: https://www.arduino.cc/en/software (дата обращения: 05.02.2026).

- KY-038. Техническое описание микрофона.

- Wiring Project. Библиотека программного обеспечения для микроконтроллеров и общие процедуры ввода-вывода.

- GNU General Public License. Условия лицензирования исходного кода и использования инструментария GNU для компиляции программ.

- AVRDUDE. Программное обеспечение для внутрисхемного программирования микроконтроллеров Atmel AVR.

- Методы акустической локации. Исторический обзор и принципы работы военных акустических локаторов (на основе концепции проекта).